Утверждаю:

первый заместитель

директора - главный инженер

__________________И.В. Тавлуй

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Счетчик газа BKP G4

| Код подгруппы |  |  | № опросного листа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код МТР в SAP R3 |  |  |  | Заказчика |
| Заказчик | Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть» |  |  |  |
| Кол-во МТР по опросному листу | 1 |  |  |  |

| Направление потока | Слева-направо |
| --- | --- |
| Модель | BKP-G4 |
| Максимальный расход, м³/ч | 6 |
| Номинальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
| Предел погрешности, %: |  |
| Qmин ≤ Q ˂ 0,1Qнom | ±3 |
| 0,1Qнom ≤ Q ≤ Qmakc | ±1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +60 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | 1 1/4" |

Включить в комплект поставки:

Комплект необходимой документации (действующие в РФ свидетельства о поверке (срок действия на момент поставки не более 3 месяцев от даты проведенной поверки), действующие в РФ сертификаты (свидетельства) об утверждении типа,  действующие описание типа, методика поверки, разрешения на применение или сертификат соответствия Таможенного союза (ТС ТР), паспорт; руководство по эксплуатации

| Ф.И.О. Ответственного | Руденко В.А. |
| --- | --- |
| Должность | Гл. метролог |
| Телефон/факс | (8452) 393-567 |
| Электронный адрес (личный или организации) | RudenkoVA@russneft.ru |
| Подпись, печать |  |

Утверждаю:

первый заместитель

директора - главный инженер

__________________И.В. Тавлуй

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Счетчик газа BKP G4

| Код подгруппы |  |  | № опросного листа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код МТР в SAP R3 |  |  |  | Заказчика |
| Заказчик | Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть» |  |  |  |
| Кол-во МТР по опросному листу | 1 |  |  |  |

| Направление потока | Справа-налево |
| --- | --- |
| Модель | BKP-G4 |
| Максимальный расход, м³/ч | 6 |
| Номинальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
| Предел погрешности, %: |  |
| Qmин ≤ Q ˂ 0,1Qнom | ±3 |
| 0,1Qнom ≤ Q ≤ Qmakc | ±1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +60 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | 1 1/4" |

Включить в комплект поставки:

Комплект необходимой документации (действующие в РФ свидетельства о поверке (срок действия на момент поставки не более 3 месяцев от даты проведенной поверки), действующие в РФ сертификаты (свидетельства) об утверждении типа,  действующие описание типа, методика поверки, разрешения на применение или сертификат соответствия Таможенного союза (ТС ТР), паспорт; руководство по эксплуатации

| Ф.И.О. Ответственного | Руденко В.А. |
| --- | --- |
| Должность | Гл. метролог |
| Телефон/факс | (8452) 393-567 |
| Электронный адрес (личный или организации) | RudenkoVA@russneft.ru |
| Подпись, печать |  |